Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Архитектурный факультет

Кафедра архитектурного проектирования

ПРОЕКТ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА С РАЗРАБОТКОЙ ЖИЛОЙ ГРУППЫ, МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Методические указания и программа-задание по курсовому проектированию для студентов направления 270100 — архитектура

Санкт-Петербург

2016

УДК 728.2.012.27:711.582

Рецензент докт. архит., проф. Л.П. Лавров (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)

Проект жилой группы с разработкой жилого дома и благоустройством территории: Методические указания и программа-задание по курсовому проектированию для студентов направления 521700 — архитектура / сост.: Ф.В. Перов; СпбГАСУ. - Спб., 2016. -    с.

Даются программа-задание на выполнение курсового проекта для студентов 5 курса и рекомендации по методике исполнения.

Предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов направления 270100 архитектура.

Табл. 1. Илл. 31. Библиогр.: 9 назв.

©Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительсный университет, 2016

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ СТУДЕНТОВ, ДОСТИГАЕМЫХ ПО РУЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.

Данная работа является аттестационной для присвоения звания

«Бакалавр архитектуры», поэтому она затрагивает объекты проектирования разных уровней (от жилого комплекса до первичной жилой ячейки) и охватывает весьма широкий круг профессиональных задач (от разработки концепции до рабочего проектирования), что позволяет лучше оценить степень подготовленности студента к самостоятельному творчеству. Перед студентом, выполняющим работу, ставится задание:

дать своё представление

о задачах и общих принципах градостроительной деятельности в крупнейшем городе;

продемонстрировать знание

норм и правил проектирования застройки и жилых зданий; современных тенденций в архитектурной организации жилой среды; требований экономичности и ресурсосбережения в строительстве и эксплуатации зданий; принципов охраны окружающей среды; социальных и социально-психологических требований к городской среде;

показать умение

пользоваться градостроительной документацией и другими исходными данными; выполнять графические материалы и макеты в форме, которая позволит наглядно и убедительно презентовать проектное решение.

В методическом плане проект разбивается на две части:

– проект жилого квартала (микрорайона) и проект жилого дома (группы жилых домов),

- проект большепролетного общественного здания.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Рост объемов  жилищного строительства сопровождается проблемой низкого качества среды новых жилых районов, их несоответствия культуре, архитектуре, стилю Санкт-Петербурга. За время решения жилищной проблемы методами типового индустриального домостроения микрорайонная типовая застройка во много раз превысила по площади исторические жилые районы Санкт-Петербурга.

Модель микрорайона со свободной расстановкой многоквартирных домов на обширной межмагистральной территории лишила людей чувства принадлежности к своему дому. Им трудно объяснить, где они живут, так как там нет ни достопримечательных мест, ни каких-то особенностей или особых примет.

Проблема утраты идентичности, низкое качество жилой среды в периферийных жилых районах Санкт-Петербурга осознается городским сообществом.

Проект нацелен на поиск модели соответствия качества жилой среды градостроительному, историко-культурному, природному, социальному контексту – идентификации.

В программе на выполнение проекта заложены необходимые к реализации принципы:

1. Создание жилой среды, соответствующей представлениям людей о своем городе, районе, дворе – как о пространствах, отвечающих культурным традициям Санкт-Петербурга в целом, и, вместе с тем, отвечающих индивидуальным особенностям конкретного места на основе «идентификационных правил».

2. Идентификационные качества городской среды достигаются совмещением:

А. Четко определенных и строго соблюдаемых правил застройки, соответствующих району проектирования

Б. Разнообразием стилевых решений отдельных архитектурных объектов.

Например, разнообразие архитектурных качеств исторического центра города основано на совмещении ограниченном числе правил: красная линия, правило брандмауэра, ограничение высоты, и стилевом разнообразии отдельных зданий. Тем не менее, применение этих универсальных правил имеет свои особые характеристики в разных частях города.

В. Необходимость создания полицентрической модели Санкт-Петербурга, предполагающей создание локальных центров с функциями, характерными для среды общегородского центра.

Каждой территории присущи свои особенности, выявить их и сделать основой для проектирования является определяющей задачей проекта.

Задачи выполнения проекта:

1. На основе анализа качеств, присущих территории проектирования, разработка идентификационных правил с целью их использования в разработке проектных предложений. Объекты проектирования - территория, которая должна быть рассмотрены на трёх уровнях идентификации: города, района, квартала/кварталов с организацией внутриквартальных частных и общественных пространств; многоквартирный жилой дом; большепролетное общественное здание.

2. На основе идентификационных правил выработка предложений по градостроительной, планировочной идее объектов проектирования. Определить правила планировки улично-дорожной сети, типов улиц и общественных пространств, распределение транспортных и пешеходных потоков.

3. Предусмотреть методы размещения объектов социальной инфраструктуры - ДДУ, школ, не разрушающих общую структуру застройки, не создающую транзита дворовых пространств, обеспечивающих доступность детей и родителей непосредственно с улично-дорожной сети.

4. Разработка образной архитектурной характеристики застройки: зданий, сооружений, элементов благоустройства открытых общественных пространств на территории проектирования.

3. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Разработка концепции жилой среды, отвечающей особенностям Санкт-Петербурга состоит из 2 частей

Часть 1. Проект жилого микрорайона и проект жилого дома (группы жилых домов),

Этап 1. Провести анализ территории и опорного плана и на его основе предложить правила формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре.

На основе предложенных правил и регламентов выполнить генеральный план микрорайона. Тем самым провести апробацию предложений по регламенту застройки.

Этап 2.  На основе выполненного генерального плана разработать проект жилой группы и многоквартирного жилого дома. При этом должны быть предложены и использованы идентификационные правила формирования внешнего вида зданий, определяющие характер архитектуры, своего рода «дизайн-код» территорий проектирования, включая выбор формы лоджий, балконов, эркеров, других элементов, облицовочных материалов, цветовых решений, основных пластических и композиционных приёмов.

Часть 2. Проект большепролетного общественного здания

С учетом полицентрической модели развития города выполнить проект большепролетного здания, как формообразующего объекта общественного пространства жилого района-микрорайона.

4. ЧАСТЬ 1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА -

Архитектурно-планировочные задачи проектирования генплана жилого микрорайона

Планировочное решение микрорайона должно быть увязано с

градостроительным окружением, системой городского транспорта, природными особенностями места.

В застройке микрорайона, в соответствии с существующим

платежеспособным спросом населения и социальным балансом рекомендуется  разнородность и сочетание  жилья разных сегментов рынка: эконом и комфорт класса с жилищной обеспеченностью в среднем коло 30 кв. м. общей площади/чел.

В застройке микрорайона-квартала должно быть обеспечено пространственное разнообразие общественных и жилых зон, иерархия уличных и дворовых пространств. Архитектурно-пространственное решение должно способствовать комфортному и безопасному проживанию на территории, оптимальной степени социального контроля.

Плотность населения квартала (микрорайона) должна быть принята студентом в соответствии с нормами в зависимости от градостроительной ценности конкретной зоны города, гигиенических требований и психологических предпочтений жителей.

В пределах микрорайона должно быть обеспечено постоянное хранение автомашин, принадлежащих жителям, а также кратковременное хранение автомашин на “гостевых” стоянках (по Правилам землепользования и застройки). В связи с резким ростом автомобилизации населения следует предусмотреть на каждую семью в коммерческом жилище не менее 1.0 автомашины. Постоянное хранение автомашин, принадлежащих жителям, а также кратковременное хранение автомашин на “гостевых” стоянках должно быть обеспечено в пределах жилой группы или в непосредственной близости от нее. Допускается хранение 20% автомашин вне пределов квартала. Парковки должны быть:

а) удобны по доступности

б) расположены так чтобы не мешать проживающим

В застройке микрорайона-квартала могут использоваться:

- секционные жилые здания высотой до 30 м,

- отдельные многоэтажные высотные жилые здания, играющие градостроительную роль в городской застройке

- отдельно стоящие здания объектов обслуживания микрорайонного, районного и городского значения.

Жилые здания могут иметь мансардные этажи.

Доля семей разной численности принимается по средней

демографии в новом строительстве, сложившейся в Петербурге:

1- чел. - 40%

2 чел. - 40%

3 чел. - 15 %

4 чел и более - 05%

Средний размер семьи – 1,85 чел.

Заселение квартир соответствует формуле К=N и К=N+1, где К – число комнат в квартире, а N – количество членов семьи.

Архитектурно-планировочные решения застройки микрорайона

должны быть направлены на экономичность строительства. С этой целью необходимо стремиться к достижению выбранной плотности населения при умеренной средней этажности за счет встройки объектов обслуживания в первый этаж секционных жилых зданий, к компактной композиционной схеме с ориентацией пространств на солнечную сторону для уменьшения затрат на отопление.

Предусмотреть застройку жилыми кварталами с формированием уличного фронта застройки.

Первые этажи зданий вдоль пешеходных дорожек, бульваров использовать для встроенных учреждений обслуживания.

Ключевыми публичными общественными пространствами «жилой» территории должны стать:

- набережная

- пешеходные дорожки для прогулок

- бульвары,

- скверы

- внутриквартальные благоустроенные зоны

Зоны застройки должны четко делиться на

а) общедоступные

б) доступные только проживающим.

Проект должен предусматривать чёткую иерархию пространств: -- двор — общее пространство жильцов дома,

- улица, площади и скверы - общественные пространства.

В проекте четко выделить красными линиями границы общественных пространств.

Ключевыми элементами общественных пространств нового микрорайона и квартала могут быть по решению автора:

• Культурно-исторические объекты, существующие здания, подлежащие реконструкции, подчеркивающие идентичность и уникальность места.

• Объекты культурно-бытового обслуживания.

• Деловая функция должна быть представлена в виде отделений банков, страховых компаний, офисов турагентств и т. п. Учреждения предусмотреть встроенными в первые этажи жилых зданий по основным магистралям и улицам.

• Рестораны, кафе, бары предусмотреть встроенными в здания, расположенные вдоль пешеходных улиц и бульваров

• Оздоровительные, spa-салоны и салоны красоты. предусмотреть встроенными в здания, расположенные вдоль пешеходных улиц и бульваров

Социальные объекты

Садики, школы разместить в жилой зоне вне жилых кварталов

• Многофункциональный торгово-деловой центр направленный на обслуживание потребностей населения.

Многофункциональный центр совмещает функции:

1.Гипермаркет 5000 м кв, галерея 100-130 магазинов бытовой техники, одежды и др.

2. Зальный комплекс (комплекс из 8 универсальных залов).

3. Бизнес-центр

4. Общественное питание.

5. Многофункциональное пространство под различные типы использования (выставки, концерты, территория для общения).

Спортивный комплекс

4.1. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В проекте должны , в основном, использоваться следующие

нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

- Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ).

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Для выполнения проекта формируются группы авторов по 2 студента для разработки общего генерального плана микрорайона - квартала. Коллективная работа осуществляется на этапах клаузура, эскиз-идея, эскиз. Выполненный на стадии эскиз макет застройки включается в презентацию окончательной подачи.

2. Для окончательной подачи каждый студент индивидуально выполняет проект жилого квартала, архитектурно-планировочное решение которого увязано с общим решением генерального плана.

4.2.1. Расчет количества жителей и числа семей

Для расчета количества жителей следует выбрать величину

плотности населения и умножить ее на размер территории микрорайона. Следует учитывать, что, как показывают исследования в России и разных странах мира, при плотности населения свыше 400 чел./га территории квартала растёт заболеваемость населения и бытовой вандализм. Кроме того, застройка повышенной этажности приводит к росту энергозатрат на инженерное оборудование зданий. Необходимо также ознакомиться с градостроительной документацией: Генеральным планом города и Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых содержаться рекомендации по плотности населения и верхние пределы этой величины.

Для расчета числа семей следует разделить количество жителей

на среднюю величину семьи, определяемую из задания (см. выше п. 4).

4.2.2. Расчет жилого фонда

Следует умножить величину жилищной обеспеченности на количество жителей.

4.2.3. Расчет вместимости учреждений обслуживания

Следует умножить количество жителей на нормативы вместимости, указанные в СП 42.13330.2011. В первую очередь необходимо определить вместимость детских учреждений, многофункционального торгово-делового центра и физкультурно-оздоровительного центра, которые в обязательном порядке должны располагать отдельными участками.

4.2.4. Определение территории учреждений обслуживания

Территории детских, торговых, бытовых и прочих учреждений

обслуживания микрорайонного уровня должны быть определены по СП 42.13330.2011.

Большая часть учреждений обслуживания, кроме школ, некоторых видов магазинов и пр., может быть расположена как в отдельно стоящих зданиях, так и в первом этаже жилых зданий (встроенными).

Помимо учреждений микрорайонного уровня можно разместить

на территории квартала объекты городского уровня (из перечисленных выше) исходя из положения квартала в городской среде и обеспеченности района. Участки этих объектов вычитаются их баланса территории квартала (микрорайона).

4.2.5. Расчет территории для автостоянок

Автостоянки для хранения автомашин жителей секционных

домов, а также гостевые автостоянки могут размещаться как на поверхности земли, так и в подземном и полуподземном пространстве, под озелененными территориями, под площадками, в подвальных и цокольных этажах зданий. Ориентировочная площадь одного машиноместа (с учетом проезда) - 25 кв. м.

Обеспеченность жителей местами для хранения автомашин

следует принимать по ПЗЗ, в соответствии с типом застройки.

4.2.6. Расчет территории для хозяйственных, детских и спортивных площадок

Следует умножить численность населения на нормы, указанные

в СП 42.13330.2011.

4.2.7. Схема функционального и архитектурно-пространственного зонирования территории.

Схема должна показать: жилые зоны, участки объектов культурно-бытового обслуживания, участки школ и детских садов с радиусами доступности, автостоянки.

4.2.8. Транспортная схема. Организация общественного и личного транспорта должна быть увязана с транспортной схемой окружающей территории и содержать: указания о ранге улиц (магистрали, жилые улицы), остановки всех видов общественного транспорта, места въездов на внутриквартальные проезды.

Организация пешеходного движения должна обеспечить

удобные и безопасные подходы к остановкам общественного транспорта и к детским учреждениям, «попутное» движение при покупках и бытовом обслуживании по схеме «остановка — магазин — жилище».

4.2.9. Выполнение композиционной схемы размещения жилых и общественных зданий и элементов территории.

В компоновке застройки следует стремиться к разделённости пространства на общедоступное, коллективное и частное, избегать транзитного пешеходного и автомобильного движения через жилые территории, прилегающие к жилым домам. Рекомендуется создавать жилые группы, образующие замкнутое или полузамкнутое пространство, используемое жителями данного здания или группы зданий. Необходимо предусматривать такие расстояния между зданиями, чтобы была обеспечена инсоляция квартир, площадок и озеленённой территории. В качестве приблизительного критерия инсоляции можно принять две высоты затеняющего здания. Рекомендуется планировать так, чтобы здание, затеняющее другое здание или территорию, особенно с южной стороны,  имело меньшую высоту по сравнению с другими.

По вариантам эскиза застройки проводится расчет баланса

территории микрорайонного значения, после чего вносятся необходимые изменения в проект и расчет повторяется.

4.2.10. Планировка квартала (жилой группы)

Для разработки выбирается одна из характерных жилых групп,

обладающая композиционно-планировочной завершенностью и состоящая из жилых зданий, которые будут детально прорабатываться на втором этапе работы.

На данном этапе внимание обращается на детализацию решения

генплана: размещение детских, хозяйственных и спортивных площадок, площадок для отдыха, трассировку внутриквартальных проездов и подъездов к зданиям с разворотными площадками, размещение гостевых автостоянок, мусоросборников. Определяются их пространственные параметры с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Рекомендуется максимально возможно освобождать жилые дворы от движения автомобилей, обеспечивая подъезд к каждой секции с внешней стороны корпуса. Данное решение требует обеспечения дополнительного выхода из здания во двор.

По итогам работы над планировкой жилой группы уточняет

чертеж генплана.

4.3. СОСТАВ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

Клаузура (выполняется группой авторов):

- Графический анализ территории и опорного плана и на его основе основные перечень правил формирования жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре.

- Генеральный план, включающий выполнение п.п. 4.2.1-4.2.9. Масштаб 1:2000.

Эскиз-идея (выполняется группой авторов):

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре.

- Эскиз-идея генерального плана (п.п. 4.2.1-4.2.9), рабочий макет застройки. Масштаб генерального плана и макета 1:1000.

Развертки по основным общественным пространствам, 3-4 перспективных рисунка.

Эскиз (выполняется группой авторов):

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре.

- Генеральный план района (п.п. 4.2.1-4.2.9), макет застройки, Масштаб генерального плана и макета 1:1000.

Развертки по основным общественным пространствам, 3-4 перспективных рисунка.

Окончательная подача проекта (выполняется индивидуально):

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для  территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (особенности градостроительной зоны; пространственная и планировочная организация территории; приемы застройки и организации открытых общественных и частных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея, идея ландшафтной организации, пешеходных подходов от остановок общественного транспорта, организация парковок и подъездов).

- Ситуационный план,

- Генеральный план микрорайона (результат коллективной работы, выполненный на предыдущем этапе)

- Генеральный план квартала (с тенями от зданий) с экспликацией зданий и площадок М 1:500

- Схема функционального зонирования с показом движения транспорта и пешеходов М 1:2000,

- Общий вид застройки территорий конкурсного проектирования (развёртка по улице основного общественного пространства М 1:500,), перспективное изображение (сверху) или 3D модель по выбору автора;

- перспективные рисунки  (2-3 шт.),

- технические показатели застройки.

Масштаб подачи может быть уточнен после подачи эскиза проекта.

Таблица 1

Технические показатели застройки квартала (микрорайона)

| № | Показатель | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жителей | чел. |  |
| 2 | Территория микрорайонного значения | га |  |
| 3 | Плотность населения | чел./га |  |
|  | Баланс территории микрорайонного значения |  |  |
| 4 | Площадь застройки жилых зданий | га |  |
| 5 | Проезды, пешеходные улицы | га |  |
| 6 | Площадь автостоянок и гаражей для инвалидов | га |  |
| 7 | Площадь спортивных устройств и физкультурных площадок | га |  |
| 8 | Площадки для игр детей и отдыха взрослых | га |  |
| 9 | Хозяйственные площадки | га |  |
| 10 | Озелененные территории с сетью пешеходных дорожек | га |  |
| 11 | Детские дошкольные учреждения | га |  |
| 12 | Школы | га |  |
| 13 | Остальные учреждения обслуживания микрорайонного значения | га |  |
|  | Жилой фонд |  |  |
| 44 | Общая площадь квартир | кв.м |  |
| 15 | Количество квартир | шт. |  |

5. ЧАСТЬ 1. ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

ПРОЕКТ ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

5.1. ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

5.1.2. Социальные задачи

Жилобеспеченность и стандарт проживания в жилых зданиях

заданы на первом этапе проектирования.

Существенное влияние на степень комфорта жилища оказывает

количество квартир на каждом этаже секции и в секции в целом. Рекомендуемое количество квартир на этаже не менее 4.

Для образа жизни в современном крупнейшем городе характерно использование каждой семьёй летних помещений значительной площади.

Планировка жилой группы должна соответствовать потребностям людей, относящихся к маломобильным категориям населения: использующим инвалидные коляски, затрудняющимися при подъёме по лестницам, перевозящим в коляске детей.

5.2.3. Архитектурно-планировочные задачи

В проекте могут быть разработаны жилые здания одного из типов, применённых в проекте планировки квартала (микрорайона) на первом этапе.

В зависимости от положения жилой группы в квартале необходимо предусмотреть различные варианты использования первого этажа многоэтажных зданий: квартиры с прилегающими к ним участками, помещения коллективного пользования (вестибюли с помещением консьержа, колясочные), встроенные учреждения обслуживания, сквозные проходы и проезды.

Все жилые комнаты в квартирах должны быть изолированными.

Допускается объединение пространства общей комнаты и кухни при наличии отдельного прохода в кухню из прихожей.

В квартирах, состоящих из 3х и более жилых комнат необходимо размещать два санитарных узла, в дневной и ночной зонах. Желательно пространственное разделение обеденной зоны и рабочей кухни.

Летние помещения должны иметь трансформируемое остекление. Габариты летних помещений должны позволять размещать в них мебель для организации зоны отдыха. Размещение летних помещений перед окнами жилых комнат не должно значительно уменьшать естественную освещённость. Следует учитывать, что в многоэтажных жилых домах летние помещения являются элементами противопожарной системы, балкон с глухим простенком между окнами является аварийным выходом.

Архитектурно-планировочные решения жилых зданий должны быть направлены на максимальную экономичность строительства. С этой целью необходимо стремиться к увеличению ширины корпуса жилых зданий, сокращению удельной величины межквартирных коммуникаций, минимальному периметру наружных стен, оптимальному размеру проемов в наружных стенах. На ширину корпуса оказывает влияние выбор пролётов несущих конструкций (стен или каркаса). Рекомендуемые пролёты вдоль корпуса, составляющие в осях 6,6 - 7,2 м, должны обеспечивать ширину двух помещений, прямоугольных в плане (общей комнаты и кухни, двух спален и т.п.).

Автостоянки для хранения автомашин жителей секционных

домов целесообразно размещать либо в подземном пространстве под жилым двором или домом, либо в специализированных многоэтажных зданиях. Ориентировочная площадь одного машиноместа (с учетом проезда) - 25 кв. м.

В проекте рекомендуется применять такие приёмы энергосбережения, влияющие на архитектуру здания, как пассивное и активное использование солнечной энергии (нагрев поверхностей, подогрев воды, солнечные батареи и т. п.). Жилые здания всех типов могут иметь мансардные этажи.

5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для обеспечения технологичности строительства в проекте

должен быть использован укрупненный модуль в осевых размерах несущих конструкций, равный 300 или 600 мм. Рекомендуется схема несущих конструкций с поперечными, продольными несущие стены или каркасная система.

В жилом доме должны максимально использоваться материалы,

благоприятные для здоровья жителей: стены из бетона, керамических элементов,  камня, утеплители из природных материалов. Перекрытия допускается проектировать из бетонных и железобетонных конструкций.

5.3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В проекте должны быть предусмотрены централизованные

системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи от общегородских источников. Во всех типах жилых зданий необходимо предусматривать электрические плиты на кухне.

5.4. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В проекте должны, в основном, использоваться следующие нормативные документы:

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

- Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ).

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

5.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

Выбор жилого дома для проектирования осуществляется на пером этапе проектирования по согласованию с преподавателями

5.5.1. Ориентация жилых зданий. По результатам первого этапа

проектирования необходимо уточнить, какова ориентация зданий в жилой группе: меридиональная, широтная, промежуточная. В зависимости от ориентации секций (блоков) уточняется их длина. Максимальная длина широтных секций составляет 35-30 м, максимальная длина меридиональных секций — 30 -40 м. Отсутствие меридиональных секций приводит к снижению экономических показателей, хотя большое количество квартир снижает комфортность проживания. Необходим разумный компромисс между этими противоречивыми требованиями.

5.5.2. Типизация секций (блоков). Соображения технологичности

строительства требуют определённой повторяемости элементов жилой застройки. Необходимо выбрать несколько типов секций (блоков) различной ориентации и формы: рядовых широтных и меридиональных, угловых, поворотных, торцевых. Номенклатура для всей жилой группы может составлять 5-6 типов секций (блоков), из которых к детальной разработке в проекте следует выбрать 2-3 типа.

5.5.3. Лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ). В зависимости от

градостроительного решения жилой группы следует уточнить высоту зданий и по нормативам определить тип ЛЛУ. Решение вопросов обеспечения безопасности при пожаре и организации системы коммуникаций в жилых зданиях непосредственно зависит от этажности зданий. Планировка ЛЛУ разных типов приведена в справочной литературе и пособиях. Размеры ЛЛУ в плане следует учесть при детализации габаритов зданий.

5.5.4. Поперечные разрезы по зданию. Поперечные разрезы по ЛЛУ и по квартирной части здания используются для поиска объёмно-пространственного архитектурного облика здания. Следует учесть возможность подъёма лестниц выше крыши здания, наличие технических этажей (чердака и подвала), решение летних помещений в виде консольных или опёртых плит. Необходимо разместить пандусы нормативного уклона или механические подъёмники по всему пути движения маломобильных групп населения, от пешеходных и автомобильных путей на территории до остановки лифта в жилом здании.

5.5.5. Объёмно-пространственное архитектурное решение. Может быть выражено в разнообразных формах: в макете, в аксонометрических изображениях, в рисунках и перспективах. Следует стремиться к характерности силуэта здания, сомасштабности основных членений объёма здания размеру человека. Важным для восприятия зданий является цветовая композиция, которая должна быть продумана на эскизном этапе работы. Объёмно-пространственное архитектурное решение должно быть представлено с точек восприятия жителями, преимущественно — с высоты человека, находящегося на территории.

5.5.6. Квартирография. Следует распределить по секциям (блокам) квартирный фонд в соответствии с социальными требованиями. В связи с решениями по конструктивной системе может потребоваться корректировка ранее принятых решений.

5.5.7. Конструктивная схема. Несущие конструкции, выбранные в

соответствии с требованиями, должны составлять связную систему, обладающую продольной и поперечной жёсткостью. Между квартирами и по границам ЛЛУ целесообразно размещать капитальные стены, которые являются одновременно элементами несущих конструкций и элементами звукоизоляции и системы безопасности. В связи с решениями по конструктивной системе может потребоваться корректировка ранее принятых решений.

5.5.8. Планировка квартир. Следует обеспечить разделение 3х и

более- комнатных квартир на дневную и спальную зоны. Дневная зона должна включать прихожую, общую комнату, кухню и санитарный узел. Спальная зона включает спальни и санитарный узел. Кладовая может входить в любую зону.

Размеры помещений должны обеспечивать возможность расстановки соответствующей мебели и оборудования. В каждой квартире необходимо показать размещение кухонного оборудования и сантехники в санитарных узлах. В нескольких квартирах следует показать расстановку мебели во всех помещениях.

На плане квартиры в прихожей размещаются показатели, в кв. м с точностью до второго знака после запятой: в числителе — жилая площадь (площадь жилых комнат), в знаменателе — общая площадь (площадь всех помещений, исключая летние).

5.5.9. Летние помещения. Следует учесть, что летние помещения,

выполняемые в соответствии с архитектурно-планировочными задачами, определяют внешнее архитектурное решение здания. Необходимо обратить внимание на архитектурную трактовку опорных элементов - плит, колонн, опорных стен, элементов остекления, цвет и фактуру стекла. Размещение на фасаде летнего помещения целесообразно в простенках между комнатами, с минимальным затенением окон жилых помещений.

5.5.10. Перспективные рисунки. Так же, как объёмно-

пространственное архитектурное решение, перспективные рисунки должны быть представлены с точек восприятия жителями, преимущественно — с высоты человека, находящегося на территории. Перспективные рисунки должны фиксировать наиболее важные виды на жилое здание: с основных пешеходных путей, внутри жилой группы, с магистральных улиц, и включать окружение здания.

5.5.11. Фасады. Выполняются на планшетах с тенями и в цвете, с

показом переплётов окон, поручней, пандусов и ступеней, а также в составе альбома архитектурных рабочих чертежей в виде фрагмента фасада с вертикальными и горизонтальными сечениями.

5.6. СОСТАВ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

Клаузура:

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для  территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (приемы застройки и организации открытых общественных и частных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея).

- Фрагмент генплана квартала (жилая группа) М 1: 500,

- Схемы планировки жилых зданий (первый и типовой этажи), М 1:200,

- Фасады, разрез, перспектива.

Эскиз-идея:

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (приемы застройки и организации открытых общественных и частных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея).

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы типового (среднего) и первого этажей, план подземной автостоянки, фасад. Масштаб 1:100, 1:200.

- Фасады, разрез М 1:100, 1:200

- Перспективные рисунки

Эскиз:

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для  территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (приемы застройки и организации открытых общественных и частных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея).

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы этажей, план подземной автостоянки, Масштаб 1:100, 1:200.

- Фасады, разрез. Масштаб 1:100, 1:200.

- Перспективные рисунки, технические показатели застройки.

Отдельно выполняется и подается макет жилого дома

Окончательная подача проекта:

- Макет генплана района (результат коллективной работы)

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы этажей, план подземной автостоянки, Масштаб 1:100, 1:200.

- Фасады, разрез. Масштаб 1:100, 1:200.

- Перспективные рисунки, технические показатели застройки.

6. ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ.

В качестве большепролетного общественного здания могут быть выбраны следующие объекты:

- Школа со спортивным блоком

- Многофункциональный торгово-деловой центр направленный на обслуживание потребностей населения.

Многофункциональный центр совмещает функции:

1.Гипермаркет 5000 м кв, галерея 100-130 магазинов бытовой техники, одежды и др.

2. Зальный комплекс (комплекс из 8 универсальных залов).

3. Бизнес-центр

4. Общественное питание .

5. Многофункциональное пространство под различные типы использования (выставки, концерты, территория для общения).

- Спортивный комплекс

Подробные задания на проектирование общественных зданий представлены в отдельных методических материалах.

6.1. СОСТАВ ПРОЕКТА БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ.

Клаузура:

- Идентификационные правила и «дизайн-код» для территории как признаки петербургского стиля применительно к новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (приемы застройки и организации открытых общественных и частных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея).

- Фрагмент генплана М 1: 500,

- Поэтажные схемы планировки, М 1:200,

- Фасады, разрез, перспектива.

Эскиз-идея:

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для  территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды ( композиционная, архитектурная, образная идея).

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы этажей, план подземной автостоянки, фасад. Масштаб 1:200.

- Фасады, разрез

- Перспективные рисунки

Эскиз:

- Предложения по правилам и регламентам формирования качественной жилой среды современных жилых районов Санкт-Петербурга, соответствующих представлению о петербургском стиле в градостроительстве и архитектуре. Идентификационные правила и «дизайн-код» для  территории как признаки петербургского стиля применительно к  новой жилой застройке, критерии качества жилой среды (приемы застройки и организации открытых общественных пространств; композиционная, архитектурная, образная идея).

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы этажей, план подземной автостоянки, Масштаб 1:200

- Фасады, разрез. Масштаб 1:100, 1:200.

- Перспективные рисунки, технические показатели застройки.

Отдельно выполняется и подается макет здания

Окончательная подача проекта:

- Макет генплана района (результат коллективной работы)

- Генплан жилой группы. Масштаб 1:500.

- Планы этажей, план подземной автостоянки,

- Фасады, разрез. Масштаб 1:100, 1:200.

- Перспективные рисунки, технические показатели .

7. ПОДАЧА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА БАКАЛАВРА

Дипломный проект выполняется в продолжении курсового проектирования осеннего семестра.

7.1.ТРЕВОВАНИЯ К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.

На защиту выносятся выполняемые группой студентов следующие материалы:

1.Опорный план района М 1:2000

2. Ситуационный план со схемой зонирования территории (М 1:2000)

3. Концепция правил застройки территории на основе Петербургского идентификационного подхода к проектированию.

3. Транспортная схема,

4. Схема функционального зонирования с показом объектов культурно-бытового обслуживания,

5. Схема общественных пространств района,

6. Макет застройки района в масштабе 1:1000,

Общая окончательная подача дипломного проекта, представляемая на защиту индивидуально включает проект жилого многоквартирного здания  или общественного большепролетного здания и включает:

1. Графическую часть дипломного проекта на 3 планшетах (размерами 1х1 м каждый),

2. Альбом архитектурных рабочих чертежей (формата А3),

3. Пояснительную записку,

4. Сброшюрованный альбом проекта (формата А3) с аннотацией,

5. Портфолио творческих работ студента с курсовыми проектами (формата  А3).

7.2. Состав Графической  части дипломного проекта на 3 планшетах (размерами 1х1 м каждый):

- генеральный план микрорайона (М 1:1000 – 1:2000),

- генеральный план жилой группы (М 1:500 – 1:1000),

- схема генерального плана микрорайона с обозначением объектов социальной инфраструктуры, стоянок транспорта, дорожной сети (М 1: 1000 – 1:2000),

- развертки по основным магистралям (М 1:1000),

- поэтажные планы зданий (М 1:200 – 1:400),

- разрез здания (М 1:200),

- два основных фасада здания (М 1:100 – 1:200),

- для проекта жилого дома план секции с расстановкой мебели и оборудования (М 1:50),

- фрагмент фасада и сечение по фрагменту фасада (М 1:25),

- перспектива проектируемого здания, технико-экономические показатели.

- макет здания на планшете 600х700 мм

- пояснительная записка включает исходные данные на проектирование, задание на проектирование (техническое задание), описание основных разделов проекта «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-пространственные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения» (в том числе: «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»), «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Малоян Г.А. Основы градостроительства. М. Ассоциация строительных вузов. 2004.

- Линч К. Образ города. М. Стройиздат. 1982.

- А. Гутнов, В. Глазычев: «Мир архитектуры (Лицо города)». М., Молодая гвардия. 1990 г

- Harald Deilman, Gerhard Bickenbach, Herbert Pfeiffer. “Wohnbereiche, Wohnquartiere”. Stuttgart, Karl Kramer Verlag. 1977. (на нем., англ., франц. яз.).

- Levy J. Contemporary Urban Planning. Upper Saddle River, New Jersey. Prentice Hall. 2000. (на англ. яз.).

- М.В. Лисициан, Е.С. Пронин.  Архитектурное проектирование жилых зданий - М., «Архитектура- С», 2006.

- Леру Р. Экология человека. Наука о жилищном строительстве М., Стройиздат, 1970.

- Максаи Дж. и др. Проектирование жилых зданий. М., Стройиздат, 1979.

- Мягков М.С., Губернский Ю.Д., Конова Л.И., Лицкевич В.К. Город, архитектура, человек и климат. М.: «Архитектура-С». 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание

1. Основные цели и задачи проекта                                                                          3

2. Задачи проектирования жилого квартала (микрорайона)                                  3

3. Нормы проектирования.                                                                                         5

4. Инженерное оборудование района.                                                                      5

5. Этапы работы над проектом.                                                                                 5

6. Методические указания к разработке первого этапа проекта.                           6

7. Состав первого этапа проекта.                                                                             10

8. Задачи проектирования жилого дома                                                                  11

9. Конструктивные решения.                                                                                    13

10. Инженерные системы.                                                                                         14

11. Нормы проектирования.                                                                                      14

12. Этапы работы над проектом.                                                                              14

13. Методические указания к разработке второго этапа проекта.                       15

14. Состав второго этапа проекта.                                                                           18

15. Рекомендуемая литература                                                                                 19

Приложение                                                                                                                21